Estas notas de tamizaje de colorimetría pertenecen a las siguientes coordenadas en San Gregorio atlalpulco  este punto 1  19.256054, -99.055806San Gregorio Atlapulco, Mexico City, CDMX https://maps.app.goo.gl/ieiQ4EvNWGwxa1s5A   punto importante embarcadero de Atenco

Este es un punto exterior donde llega toda la contaminación del drenaje Atenco

Muestreo de 12 de septiembre de 2024

Los 16 parámetros que vamos a registrar

| # | Código de base | Parámetro del kit | Escala que aparece en la tira | Unidad indicada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH_STRIP | pH | 6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4 | pH |
| 2 | GH | Dureza | 0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425 | mg/L |
| 3 | CYA | Ácido cianúrico | 0 / 30–50 / 100 / 150 / 300 | mg/L |
| 4 | TCL | Cloro total | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 | mg/L |
| 5 | FCL | Cloro libre | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 6 | BR | Bromo | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 7 | NO3 | Nitrato | 0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 | mg/L |
| 8 | NO2 | Nitrito | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 | mg/L |
| 9 | FE | Hierro | 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 | mg/L |
| 10 | CR6 | Cromo / Cr(VI) | 0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100 | mg/L |
| 11 | PB | Plomo | 0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 | mg/L |
| 12 | CU | Cobre | 0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300 | mg/L |
| 13 | HG | Mercurio | 0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08 | mg/L |
| 14 | F | Fluoruro | 0 / 25 / 50 / 100 / 200 | mg/L |
| 15 | CO3 | Carbonato | 0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180 | mg/L |
| 16 | TAL | Alcalinidad total | 0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240 | mg/L |

Positivo a Ecoli muestreo kit isitu

Referencia inferir son los valores mínimos de sobrevivencia del ajolote mexicano

Referencia superior son los valores máximos de sobrevivencia del ajolote mexicano

| Variable | Referencia inferior | Referencia superior | Rango encontrado operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | ≈ 6.5 | ≈ 8.5 | ≈ 7.3 |
| ORP | ≈ 100 mV | ≈ 200 mV | ≈ 300 mV |
| Conductividad | ≈ 300 µS/cm | ≈ 905 µS/cm | ≈ 550 µS/cm |
| Salinidad | ≈ 0 ppt | ≈ >1 ppt | ≈ 0.5 ppt |
| TDS | ≈ 0 ppm | ≈ 500 ppm | ≈ 1350 ppm |

Muestreo Noviembre

| # | Código de base | Parámetro del kit | Escala que aparece en la tira | Unidad indicada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH_STRIP | pH | 6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4 | pH |
| 2 | GH | Dureza | 0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425 | mg/L |
| 3 | CYA | Ácido cianúrico | 0 / 30–50 / 100 / 150 / 300 | mg/L |
| 4 | TCL | Cloro total | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 | mg/L |
| 5 | FCL | Cloro libre | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 6 | BR | Bromo | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 7 | NO3 | Nitrato | 0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 | mg/L |
| 8 | NO2 | Nitrito | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 | mg/L |
| 9 | FE | Hierro | 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 | mg/L |
| 10 | CR6 | Cromo / Cr(VI) | 0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100 | mg/L |
| 11 | PB | Plomo | 0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 | mg/L |
| 12 | CU | Cobre | 0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300 | mg/L |
| 13 | HG | Mercurio | 0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08 | mg/L |
| 14 | F | Fluoruro | 0 / 25 / 50 / 100 / 200 | mg/L |
| 15 | CO3 | Carbonato | 0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180 | mg/L |
| 16 | TAL | Alcalinidad total | 0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240 | mg/L |

| Variable | Referencia inferior | Referencia superior | Rango encontrado operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | ≈ 6.5 | ≈ 8.5 | ≈ 7.3 |
| ORP | ≈ 100 mV | ≈ 200 mV | ≈ 310 mV |
| Conductividad | ≈ 300 µS/cm | ≈ 905 µS/cm | ≈ 550 µS/cm |
| Salinidad | ≈ 0 ppt | ≈ >1 ppt | ≈ 0.5 ppt |
| TDS | ≈ 0 ppm | ≈ 500 ppm | ≈ 1390 ppm |

Positivo a Ecoli muestreo kit isitu

Muestreo de Enero de 2025  ya con los filtros construidos

| # | Código de base | Parámetro del kit | Escala que aparece en la tira |  | Unidad indicada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH_STRIP | pH | 6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4 |  | pH |
| 2 | GH | Dureza | 0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425 |  | mg/L |
| 3 | CYA | Ácido cianúrico | 0 / 30–50 / 100 / 150 / 300 |  | mg/L |
| 4 | TCL | Cloro total | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 |  | mg/L |
| 5 | FCL | Cloro libre | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 |  | mg/L |
| 6 | BR | Bromo | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 |  | mg/L |
| 7 | NO3 | Nitrato | 0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 |  | mg/L |
| 8 | NO2 | Nitrito | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 |  | mg/L |
| 9 | FE | Hierro | 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 |  | mg/L |
| 10 | CR6 | Cromo / Cr(VI) | 0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100 |  | mg/L |
| 11 | PB | Plomo | 0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 |  | mg/L |
| 12 | CU | Cobre | 0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300 |  | mg/L |
| 13 | HG | Mercurio |  | 0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08 | mg/L |
| 14 | F | Fluoruro | 0 / 25 / 50 / 100 / 200 |  | mg/L |
| 15 | CO3 | Carbonato | 0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180 |  | mg/L |
| 16 | TAL | Alcalinidad total | 0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240 |  | mg/L |

| Variable | Referencia inferior | Referencia superior | Rango encontrado operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | ≈ 6.5 | ≈ 8.5 | ≈ 8.3 |
| ORP | ≈ 100 mV | ≈ 200 mV | ≈ 290 mV |
| Conductividad | ≈ 300 µS/cm | ≈ 905 µS/cm | ≈ 550 µS/cm |
| Salinidad | ≈ 0 ppt | ≈ >1 ppt | ≈ 0.5 ppt |
| TDS | ≈ 0 ppm | ≈ 500 ppm | ≈ 1320 ppm |

Muestreo 28 de abril de 2025

Los 16 parámetros que vamos a registrar

| # | Código de base | Parámetro del kit | Escala que aparece en la tira | Unidad indicada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH_STRIP | pH | 6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4 | pH |
| 2 | GH | Dureza | 0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425 | mg/L |
| 3 | CYA | Ácido cianúrico | 0 / 30–50 / 100 / 150 / 300 | mg/L |
| 4 | TCL | Cloro total | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 | mg/L |
| 5 | FCL | Cloro libre | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 6 | BR | Bromo | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 7 | NO3 | Nitrato | 0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 | mg/L |
| 8 | NO2 | Nitrito | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 | mg/L |
| 9 | FE | Hierro | 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 | mg/L |
| 10 | CR6 | Cromo / Cr(VI) | 0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100 | mg/L |
| 11 | PB | Plomo | 0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 | mg/L |
| 12 | CU | Cobre | 0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300 | mg/L |
| 13 | HG | Mercurio | 0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08 | mg/L |
| 14 | F | Fluoruro | 0 / 25 / 50 / 100 / 200 | mg/L |
| 15 | CO3 | Carbonato | 0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180 | mg/L |
| 16 | TAL | Alcalinidad total | 0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240 | mg/L |

| Variable | Referencia inferior | Referencia superior | Rango encontrado operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | ≈ 6.5 | ≈ 8.5 | ≈ 7.3 |
| ORP | ≈ 100 mV | ≈ 200 mV | ≈ 280 mV |
| Conductividad | ≈ 300 µS/cm | ≈ 905 µS/cm | ≈ 530 µS/cm |
| Salinidad | ≈ 0 ppt | ≈ >1 ppt | ≈ 0.5 ppt |
| TDS | ≈ 0 ppm | ≈ 500 ppm | ≈ 1222 ppm |

Muestreo de 16 de julio  2025 en estiaje

Los 16 parámetros que vamos a registrar

| # | Código de base | Parámetro del kit | Escala que aparece en la tira | Unidad indicada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH_STRIP | pH | 6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4 | pH |
| 2 | GH | Dureza | 0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425 | mg/L |
| 3 | CYA | Ácido cianúrico | 0 / 30–50 / 100 / 150 / 300 | mg/L |
| 4 | TCL | Cloro total | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 | mg/L |
| 5 | FCL | Cloro libre | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 6 | BR | Bromo | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 7 | NO3 | Nitrato | 0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 | mg/L |
| 8 | NO2 | Nitrito | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 | mg/L |
| 9 | FE | Hierro | 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 | mg/L |
| 10 | CR6 | Cromo / Cr(VI) | 0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100 | mg/L |
| 11 | PB | Plomo | 0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 | mg/L |
| 12 | CU | Cobre | 0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300 | mg/L |
| 13 | HG | Mercurio | 0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08 | mg/L |
| 14 | F | Fluoruro | 0 / 25 / 50 / 100 / 200 | mg/L |
| 15 | CO3 | Carbonato | 0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180 | mg/L |
| 16 | TAL | Alcalinidad total | 0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240 | mg/L |

| Variable | Referencia inferior | Referencia superior | Rango encontrado operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | ≈ 6.5 | ≈ 8.5 | ≈ 7.8 |
| ORP | ≈ 100 mV | ≈ 200 mV | ≈ 295 mV |
| Conductividad | ≈ 300 µS/cm | ≈ 905 µS/cm | ≈ 560 µS/cm |
| Salinidad | ≈ 0 ppt | ≈ >1 ppt | ≈ 0.5 ppt |
| TDS | ≈ 0 ppm | ≈ 500 ppm | ≈ 1290 ppm |

Muestreo de octubre de 2025

Los 16 parámetros que vamos a registrar

| # | Código de base | Parámetro del kit | Escala que aparece en la tira | Unidad indicada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH_STRIP | pH | 6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4 | pH |
| 2 | GH | Dureza | 0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425 | mg/L |
| 3 | CYA | Ácido cianúrico | 0 / 30–50 / 100 / 150 / 300 | mg/L |
| 4 | TCL | Cloro total | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 | mg/L |
| 5 | FCL | Cloro libre | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 6 | BR | Bromo | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 7 | NO3 | Nitrato | 0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 | mg/L |
| 8 | NO2 | Nitrito | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 | mg/L |
| 9 | FE | Hierro | 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 | mg/L |
| 10 | CR6 | Cromo / Cr(VI) | 0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100 | mg/L |
| 11 | PB | Plomo | 0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 | mg/L |
| 12 | CU | Cobre | 0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300 | mg/L |
| 13 | HG | Mercurio | 0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08 | mg/L |
| 14 | F | Fluoruro | 0 / 25 / 50 / 100 / 200 | mg/L |
| 15 | CO3 | Carbonato | 0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180 | mg/L |
| 16 | TAL | Alcalinidad total | 0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240 | mg/L |

| Variable | Referencia inferior | Referencia superior | Rango encontrado operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | ≈ 6.5 | ≈ 8.5 | ≈ 8.0 |
| ORP | ≈ 100 mV | ≈ 200 mV | ≈ 300 mV |
| Conductividad | ≈ 300 µS/cm | ≈ 905 µS/cm | ≈ 560 µS/cm |
| Salinidad | ≈ 0 ppt | ≈ >1 ppt | ≈ 0.5 ppt |
| TDS | ≈ 0 ppm | ≈ 500 ppm | ≈ 1310 ppm |

Muestreo Enero 2026

Los 16 parámetros que vamos a registrar

| # | Código de base | Parámetro del kit | Escala que aparece en la tira | Unidad indicada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH_STRIP | pH | 6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4 | pH |
| 2 | GH | Dureza | 0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425 | mg/L |
| 3 | CYA | Ácido cianúrico | 0 / 30–50 / 100 / 150 / 300 | mg/L |
| 4 | TCL | Cloro total | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 | mg/L |
| 5 | FCL | Cloro libre | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 6 | BR | Bromo | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 7 | NO3 | Nitrato | 0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 | mg/L |
| 8 | NO2 | Nitrito | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 | mg/L |
| 9 | FE | Hierro | 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 | mg/L |
| 10 | CR6 | Cromo / Cr(VI) | 0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100 | mg/L |
| 11 | PB | Plomo | 0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 | mg/L |
| 12 | CU | Cobre | 0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300 | mg/L |
| 13 | HG | Mercurio | 0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08 | mg/L |
| 14 | F | Fluoruro | 0 / 25 / 50 / 100 / 200 | mg/L |
| 15 | CO3 | Carbonato | 0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180 | mg/L |
| 16 | TAL | Alcalinidad total | 0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240 | mg/L |

| Variable | Referencia inferior | Referencia superior | Rango encontrado operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | ≈ 6.5 | ≈ 8.5 | ≈ 7.3 |
| ORP | ≈ 100 mV | ≈ 200 mV | ≈ 310 mV |
| Conductividad | ≈ 300 µS/cm | ≈ 905 µS/cm | ≈ 570 µS/cm |
| Salinidad | ≈ 0 ppt | ≈ >1 ppt | ≈ 0.5 ppt |
| TDS | ≈ 0 ppm | ≈ 500 ppm | ≈1350 ppm |

Muestreo Mayo de 2026

Los 16 parámetros que vamos a registrar

| # | Código de base | Parámetro del kit | Escala que aparece en la tira | Unidad indicada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH_STRIP | pH | 6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4 | pH |
| 2 | GH | Dureza | 0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425 | mg/L |
| 3 | CYA | Ácido cianúrico | 0 / 30–50 / 100 / 150 / 300 | mg/L |
| 4 | TCL | Cloro total | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 | mg/L |
| 5 | FCL | Cloro libre | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 6 | BR | Bromo | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 7 | NO3 | Nitrato | 0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 | mg/L |
| 8 | NO2 | Nitrito | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 | mg/L |
| 9 | FE | Hierro | 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 | mg/L |
| 10 | CR6 | Cromo / Cr(VI) | 0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100 | mg/L |
| 11 | PB | Plomo | 0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 | mg/L |
| 12 | CU | Cobre | 0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300 | mg/L |
| 13 | HG | Mercurio | 0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08 | mg/L |
| 14 | F | Fluoruro | 0 / 25 / 50 / 100 / 200 | mg/L |
| 15 | CO3 | Carbonato | 0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180 | mg/L |
| 16 | TAL | Alcalinidad total | 0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240 | mg/L |

| Variable | Referencia inferior | Referencia superior | Rango encontrado operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | ≈ 6.5 | ≈ 8.5 | ≈ 7.8 |
| ORP | ≈ 100 mV | ≈ 200 mV | ≈ 310 mV |
| Conductividad | ≈ 300 µS/cm | ≈ 905 µS/cm | ≈ 550 µS/cm |
| Salinidad | ≈ 0 ppt | ≈ >1 ppt | ≈ 0.5 ppt |
| TDS | ≈ 0 ppm | ≈ 500 ppm | ≈ 1290 ppm |

Muestreo 12 de septiembre de 2026

Los 16 parámetros que vamos a registrar

| # | Código de base | Parámetro del kit | Escala que aparece en la tira | Unidad indicada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH_STRIP | pH | 6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4 | pH |
| 2 | GH | Dureza | 0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425 | mg/L |
| 3 | CYA | Ácido cianúrico | 0 / 30–50 / 100 / 150 / 300 | mg/L |
| 4 | TCL | Cloro total | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 | mg/L |
| 5 | FCL | Cloro libre | 0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 6 | BR | Bromo | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 | mg/L |
| 7 | NO3 | Nitrato | 0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 | mg/L |
| 8 | NO2 | Nitrito | 0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 | mg/L |
| 9 | FE | Hierro | 0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 | mg/L |
| 10 | CR6 | Cromo / Cr(VI) | 0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100 | mg/L |
| 11 | PB | Plomo | 0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 | mg/L |
| 12 | CU | Cobre | 0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300 | mg/L |
| 13 | HG | Mercurio | 0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08 | mg/L |
| 14 | F | Fluoruro | 0 / 25 / 50 / 100 / 200 | mg/L |
| 15 | CO3 | Carbonato | 0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180 | mg/L |
| 16 | TAL | Alcalinidad total | 0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240 | mg/L |

| Variable | Referencia inferior | Referencia superior | Rango encontrado operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | ≈ 6.5 | ≈ 8.5 | ≈ 7.3 |
| ORP | ≈ 100 mV | ≈ 200 mV | ≈ 300 mV |
| Conductividad | ≈ 300 µS/cm | ≈ 905 µS/cm | ≈ 580 µS/cm |
| Salinidad | ≈ 0 ppt | ≈ >1 ppt | ≈ 0.5 ppt |
| TDS | ≈ 0 ppm | ≈ 500 ppm | ≈ 1195 ppm |