# INFORME TÉCNICO-CIENTÍFICO DE MONITOREO AMBIENTAL CRONOLÓGICO

## SANTUARIO DEL AJOLOTE – SAN GREGORIO ATLAPULCO, XOCHIMILCO

### CIMA A.C. – Compendio de Tamizajes Colorimétricos, Biológicos y Electromagnéticos (2024–2026)

Coordenadas de los puntos monitoreados:

| Punto | Descripción | Coordenadas | Altitud aprox. |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto 1 – Atenco (Exterior) | Embarcadero de Atenco, entrada del drenaje | 19.256054, -99.055806 | 2,240 msnm |
| Punto 2 – Interior Chinampa | Interior de biofiltros construidos | 19.263666, -99.055990 | 2,238 msnm |
| Punto 3 – Punto Medio Exterior | Zona chinampera, punto medio entre P1 y Atenco | 19.262208, -99.057457 | 2,239 msnm |
| Punto 4 – Exterior Electoconductividad | Zona exterior con aporte directo del drenaje | 19.262849, -99.055480 | 2,241 msnm |

Periodo de monitoreo: Septiembre 2024 – Septiembre 2026 (24 meses)
Frecuencia: Muestreos trimestrales/semestrales en 8 campañas
Metodología: Tiras colorimétricas de 16 parámetros + kit biológico E. coli + medición electromagnética (ORP, conductividad, salinidad, TDS)

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe documenta ocho campañas de tamizaje ambiental realizadas por CIMA A.C. en la zona chinampera de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, Ciudad de México, durante el periodo septiembre 2024 – septiembre 2026. El objetivo ha sido evaluar la calidad del agua en cuatro puntos estratégicos: dos exteriores (afectados directamente por el drenaje de Atenco), uno interior (dentro de los biofiltros construidos) y un punto medio exterior.

Los resultados revelan una contaminación crónica y sistémica que excede en varios órdenes de magnitud los rangos de supervivencia del ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum), especie endémica en peligro crítico de extinción. Se detectaron metales pesados (cromo hexavalente, plomo, mercurio, cobre, hierro), nitrógeno inorgánico (nitratos y nitritos), subproductos de desinfección (bromo, cloro total y libre), ácido cianúrico, fluoruro, y sólidos disueltos totales (TDS) consistentemente por encima de los 1,000 ppm, cuando el límite superior de referencia para el ajolote es de 500 ppm.

La presencia reiterada de E. coli en todos los muestreos confirma contaminación fecal de origen urbano. Los valores de potencial redox (ORP) entre 210 y 310 mV, aunque aparentemente dentro de rangos, en combinación con pH alcalino (7.1–8.3) y altas concentraciones de nitrato, crean un ambiente eutrófico, hipersalino y tóxico que impide la supervivencia de organismos acuáticos sensibles.

Se solicita urgentemente la intervención institucional de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) para realizar un muestreo formal, institucional y certificado que confirme estos hallazgos y dicte medidas inmediatas de remediación.

## 2. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

### 2.1 Contexto de la zona

San Gregorio Atlapulco es uno de los siete pueblos originarios de Xochimilco, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Su sistema de chinampas y canales constituye uno de los últimos refugios del ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum), especie catalogada en peligro crítico de extinción por la UICN y sujeta a protección especial por la NOM-059-SEMARNAT-2010.

La zona recibe el aporte del drenaje de Atenco, que transporta aguas residuales domésticas e industriales sin tratamiento adecuado, así como escorrentías agrícolas con fertilizantes y plaguicidas. La construcción de biofiltros comunitarios por parte de CIMA A.C. ha sido un esfuerzo por mitigar la contaminación, pero los resultados aquí presentados demuestran que la magnitud del problema supera la capacidad de remediación local.

### 2.2 Objetivo del monitoreo

- Evaluar la calidad fisicoquímica y biológica del agua en cuatro puntos estratégicos.

- Establecer una línea base cronológica de contaminación.

- Comparar los valores encontrados con los rangos de supervivencia del ajolote mexicano.

- Documentar la presencia de contaminantes con implicaciones para la salud humana.

- Fundamentar una solicitud de intervención institucional urgente.

### 2.3 Metodología

Se utilizaron tiras colorimétricas de 16 parámetros (marca genérica de kit de piscina/acuario) que miden:

| # | Código | Parámetro | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH_STRIP | pH | unidades |
| 2 | GH | Dureza total | mg/L |
| 3 | CYA | Ácido cianúrico | mg/L |
| 4 | TCL | Cloro total | mg/L |
| 5 | FCL | Cloro libre | mg/L |
| 6 | BR | Bromo | mg/L |
| 7 | NO3 | Nitrato | mg/L |
| 8 | NO2 | Nitrito | mg/L |
| 9 | FE | Hierro | mg/L |
| 10 | CR6 | Cromo hexavalente | mg/L |
| 11 | PB | Plomo | mg/L |
| 12 | CU | Cobre | mg/L |
| 13 | HG | Mercurio | mg/L |
| 14 | F | Fluoruro | mg/L |
| 15 | CO3 | Carbonato | mg/L |
| 16 | TAL | Alcalinidad total | mg/L |

Adicionalmente, se midieron parámetros electromagnéticos con equipo multiparamétrico:

- ORP (potencial de oxidación-reducción) en mV

- Conductividad en µS/cm

- Salinidad en ppt

- TDS (sólidos disueltos totales) en ppm

Y se realizó tamizaje biológico para E. coli con kit institucional.

Nota metodológica: Las tiras colorimétricas son herramientas de tamizaje semicuantitativo, no de precisión analítica. Los valores aquí reportados deben confirmarse mediante métodos de laboratorio certificados (ICP-MS, cromatografía iónica, espectrofotometría UV-Vis, etc.). Sin embargo, la consistencia y reiteración de los hallazgos a lo largo de 24 meses otorga validez epidemiológica a las tendencias observadas.

## 3. CRONOLOGÍA DE MUESTREOS Y RESULTADOS

### 3.1 Muestreo 1 – 12 de septiembre de 2024

#### Punto 1 – Atenco (Exterior, entrada del drenaje)

| Parámetro | Valor encontrado | Referencia inferior ajolote | Referencia superior ajolote | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.8 | ≈ 6.5 | ≈ 8.5 | Dentro de rango |
| GH (Dureza) | 425 mg/L | — | — | Muy alta |
| CYA | 100 mg/L | — | — | Elevado |
| TCL | 10 mg/L | — | — | Muy alto |
| FCL | 20 mg/L | — | — | Muy alto |
| BR | 20 mg/L | — | — | Muy alto |
| NO3 | 50 mg/L | — | — | Elevado |
| NO2 | 20 mg/L | — | — | Elevado |
| FE | 0 mg/L | — | — | No detectado |
| CR6 | 100 mg/L | — | — | Extremadamente alto |
| PB | 500 mg/L | — | — | Extremadamente alto |
| CU | 30 mg/L | — | — | Elevado |
| HG | 0 mg/L | — | — | No detectado |
| F | 100 mg/L | — | — | Muy alto |
| CO3 | 40 mg/L | — | — | Moderado |
| TAL | 80 mg/L | — | — | Moderado |
| E. coli | Positivo | — | — | Contaminación fecal |
| ORP | 300 mV | 100 mV | 200 mV | Excede límite superior |
| Conductividad | 550 µS/cm | 300 µS/cm | 905 µS/cm | Dentro de rango |
| Salinidad | 0.5 ppt | 0 ppt | >1 ppt | Dentro de rango |
| TDS | 1350 ppm | 0 ppm | 500 ppm | Excede 2.7× límite superior |

#### Punto 2 – Interior Chinampa (Biofiltros)

| Parámetro | Valor encontrado | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.2 | Dentro de rango |
| GH | 425 mg/L | Muy alta |
| CYA | 0 mg/L | No detectado |
| TCL | 0 mg/L | No detectado |
| FCL | 0.5 mg/L | Bajo |
| BR | 0 mg/L | No detectado |
| NO3 | 100 mg/L | Elevado |
| NO2 | 20 mg/L | Elevado |
| FE | 0 mg/L | No detectado |
| CR6 | 0 mg/L | No detectado |
| PB | 0 mg/L | No detectado |
| CU | 0 mg/L | No detectado |
| HG | 0 mg/L | No detectado |
| F | 0 mg/L | No detectado |
| CO3 | 40 mg/L | Moderado |
| TAL | 120 mg/L | Elevado |
| ORP | 248 mV | Excede límite superior |
| Conductividad | 460 µS/cm | Dentro de rango |
| Salinidad | 0.5 ppt | Dentro de rango |
| TDS | 975 ppm | Excede 1.95× límite superior |

#### Punto 3 – Punto Medio Exterior (Zona chinampera)

| Parámetro | Valor encontrado | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.3 | Dentro de rango |
| GH | 425 mg/L | Muy alta |
| CYA | 30–50 mg/L | Moderado |
| TCL | 10 mg/L | Muy alto |
| FCL | 20 mg/L | Muy alto |
| BR | 10 mg/L | Elevado |
| NO3 | 100 mg/L | Elevado |
| NO2 | 40 mg/L | Elevado |
| FE | 0 mg/L | No detectado |
| CR6 | 50 mg/L | Muy alto |
| PB | 0 mg/L | No detectado |
| CU | 10 mg/L | Moderado |
| HG | 0 mg/L | No detectado |
| F | 25 mg/L | Moderado |
| CO3 | 80 mg/L | Elevado |
| TAL | 120 mg/L | Elevado |
| ORP | 300 mV | Excede límite superior |
| Conductividad | 550 µS/cm | Dentro de rango |
| Salinidad | 0.5 ppt | Dentro de rango |
| TDS | 1150 ppm | Excede 2.3× límite superior |

#### Punto 4 – Exterior Electoconductividad

| Parámetro | Valor encontrado | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| pH | 8.4 | Excede límite superior (8.5) |
| GH | 425 mg/L | Muy alta |
| CYA | 100 mg/L | Elevado |
| TCL | 10 mg/L | Muy alto |
| FCL | 20 mg/L | Muy alto |
| BR | 20 mg/L | Muy alto |
| NO3 | 250 mg/L | Muy elevado |
| NO2 | 80 mg/L | Muy elevado |
| FE | 0 mg/L | No detectado |
| CR6 | 50 mg/L | Muy alto |
| PB | 0 mg/L | No detectado |
| CU | 30 mg/L | Elevado |
| HG | 0 mg/L | No detectado |
| F | 50 mg/L | Elevado |
| CO3 | 40 mg/L | Moderado |
| TAL | 120 mg/L | Elevado |
| ORP | 300 mV | Excede límite superior |
| Conductividad | 550 µS/cm | Dentro de rango |
| Salinidad | 0.5 ppt | Dentro de rango |
| TDS | 1200 ppm | Excede 2.4× límite superior |

Observaciones del primer muestreo:

- El punto de Atenco (P1) presenta la mayor carga de metales pesados (Cr⁶⁺ 100 mg/L, Pb 500 mg/L).

- El punto interior (P2) muestra reducción significativa de metales (0 mg/L en Cr, Pb, Cu, Hg), lo que sugiere que los biofiltros retienen parcialmente estos contaminantes.

- Sin embargo, el nitrato aumenta en el interior (100 mg/L vs 50 mg/L en P1), posiblemente por nitrificación dentro del biofiltro.

- Los TDS superan el límite superior del ajolote en todos los puntos, siendo el máximo en P1 (1350 ppm).

### 3.2 Muestreo 2 – Noviembre 2024

#### Punto 1 – Atenco

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Sep 2024 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.2 | ↓ (de 7.8) |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 300 mg/L | ↑↑ (de 100) |
| TCL | 10 mg/L | = |
| FCL | 20 mg/L | = |
| BR | 20 mg/L | = |
| NO3 | 250 mg/L | ↑↑ (de 50) |
| NO2 | 80 mg/L | ↑↑ (de 20) |
| FE | 50 mg/L | ↑ (de 0) |
| CR6 | 50 mg/L | ↓ (de 100) |
| PB | 20 mg/L | ↓↓ (de 500) |
| CU | 0 mg/L | ↓ (de 30) |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 100 mg/L | = |
| CO3 | 80 mg/L | ↑ (de 40) |
| TAL | 80 mg/L | = |
| ORP | 310 mV | ↑ |
| Conductividad | 550 µS/cm | = |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1390 ppm | ↑ |

#### Punto 2 – Interior Chinampa

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Sep 2024 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.8 | ↑ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | = |
| TCL | 1 mg/L | ↑ |
| FCL | 0.5 mg/L | = |
| BR | 0 mg/L | = |
| NO3 | 25 mg/L | ↓ (de 100) |
| NO2 | 10 mg/L | ↓ (de 20) |
| FE | 0 mg/L | = |
| CR6 | 0 mg/L | = |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 0 mg/L | = |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 0 mg/L | = |
| CO3 | 40 mg/L | = |
| TAL | 120 mg/L | = |
| ORP | 298 mV | ↑ |
| Conductividad | 480 µS/cm | ↑ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 890 ppm | ↓ |

#### Punto 3 – Punto Medio

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Sep 2024 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.3 | = |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 30–50 mg/L | = |
| TCL | 10 mg/L | = |
| FCL | 20 mg/L | = |
| BR | 10 mg/L | = |
| NO3 | 100 mg/L | = |
| NO2 | 40 mg/L | = |
| FE | 25 mg/L | ↑ |
| CR6 | 50 mg/L | = |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 0 mg/L | ↓ |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 50 mg/L | ↑ |
| CO3 | 120 mg/L | ↑ |
| TAL | 120 mg/L | = |
| ORP | 310 mV | ↑ |
| Conductividad | 550 µS/cm | = |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1150 ppm | = |

#### Punto 4 – Exterior Electoconductividad

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Sep 2024 |
| --- | --- | --- |
| pH | 8.4 | = |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 300 mg/L | ↑↑ |
| TCL | 10 mg/L | = |
| FCL | 20 mg/L | = |
| BR | 20 mg/L | = |
| NO3 | 250 mg/L | = |
| NO2 | 80 mg/L | = |
| FE | 250 mg/L | ↑↑ |
| CR6 | 50 mg/L | = |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 0 mg/L | ↓ |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 100 mg/L | ↑ |
| CO3 | 120 mg/L | ↑ |
| TAL | 180 mg/L | ↑ |
| ORP | 310 mV | ↑ |
| Conductividad | 550 µS/cm | = |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1310 ppm | ↑ |

Observaciones del segundo muestreo:

- Aumento drástico de nitrato en P1 (de 50 a 250 mg/L) y nitrito (de 20 a 80 mg/L), indicando contaminación orgánica fresca.

- El ácido cianúrico se dispara en P1 y P4 (300 mg/L), posiblemente por uso de herbicidas o desinfectantes.

- El hierro aparece en P1 (50 mg/L) y P4 (250 mg/L), sugiriendo corrosión de tuberías o aporte industrial.

- Los biofiltros (P2) mantienen metales pesados en 0 mg/L, pero el TDS sigue elevado (890 ppm).

### 3.3 Muestreo 3 – Enero 2025 (Post-construcción de biofiltros)

#### Punto 1 – Atenco

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Nov 2024 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.8 | ↑ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | ↓↓ (de 300) |
| TCL | 10 mg/L | = |
| FCL | 20 mg/L | = |
| BR | 20 mg/L | = |
| NO3 | 500 mg/L | ↑↑ (de 250) |
| NO2 | 40 mg/L | ↓ (de 80) |
| FE | 0 mg/L | ↓ (de 50) |
| CR6 | 100 mg/L | ↑ (de 50) |
| PB | 0 mg/L | ↓ (de 20) |
| CU | 0 mg/L | = |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 0 mg/L | ↓ (de 100) |
| CO3 | 80 mg/L | = |
| TAL | 80 mg/L | = |
| ORP | 290 mV | ↓ |
| Conductividad | 550 µS/cm | = |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1320 ppm | ↓ |

#### Punto 2 – Interior Chinampa

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Nov 2024 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.2 | ↓ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | = |
| TCL | 0.5 mg/L | ↓ |
| FCL | 0.5 mg/L | = |
| BR | 0 mg/L | = |
| NO3 | 25 mg/L | = |
| NO2 | 5 mg/L | ↓ |
| FE | 0 mg/L | = |
| CR6 | 0 mg/L | = |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 0 mg/L | = |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 0 mg/L | = |
| CO3 | 40 mg/L | = |
| TAL | 120 mg/L | = |
| ORP | 210 mV | ↓↓ |
| Conductividad | 450 µS/cm | ↓ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 700 ppm | ↓ |

#### Punto 3 – Punto Medio

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Nov 2024 |
| --- | --- | --- |
| pH | 8.3 | ↑↑ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | ↓ |
| TCL | 10 mg/L | = |
| FCL | 20 mg/L | = |
| BR | 10 mg/L | = |
| NO3 | 100 mg/L | = |
| NO2 | 20 mg/L | ↓ |
| FE | 0 mg/L | ↓ |
| CR6 | 0 mg/L | ↓ |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 0 mg/L | = |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 0 mg/L | ↓ |
| CO3 | 120 mg/L | = |
| TAL | 180 mg/L | ↑ |
| ORP | 290 mV | ↓ |
| Conductividad | 550 µS/cm | = |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1240 ppm | ↑ |

#### Punto 4 – Exterior Electoconductividad

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Nov 2024 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.8 | ↓ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 30–50 mg/L | ↓ |
| TCL | 5 mg/L | ↓ |
| FCL | 10 mg/L | ↓ |
| BR | 20 mg/L | = |
| NO3 | 100 mg/L | ↓ |
| NO2 | 40 mg/L | ↓ |
| FE | 0 mg/L | ↓ |
| CR6 | 30 mg/L | ↓ |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 0 mg/L | = |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 0 mg/L | ↓ |
| CO3 | 80 mg/L | ↓ |
| TAL | 120 mg/L | ↓ |
| ORP | 290 mV | ↓ |
| Conductividad | 550 µS/cm | = |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1100 ppm | ↓ |

Observaciones del tercer muestreo (post-biofiltros):

- Se observa una ligera mejoría en P2 (interior): TDS baja de 890 a 700 ppm, ORP baja de 298 a 210 mV.

- Sin embargo, P1 (Atenco) empeora: nitrato sube a 500 mg/L, Cr⁶⁺ a 100 mg/L.

- El pH en P3 sube a 8.3, acercándose al límite superior del ajolote (8.5).

- La E. coli sigue positiva en todos los muestreos.

### 3.4 Muestreo 4 – 28 de abril de 2025

#### Punto 1 – Atenco

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Ene 2025 |
| --- | --- | --- |
| pH | 8.4 | ↑↑ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | = |
| TCL | 10 mg/L | = |
| FCL | 20 mg/L | = |
| BR | 20 mg/L | = |
| NO3 | 100 mg/L | ↓ |
| NO2 | 20 mg/L | ↓ |
| FE | 0 mg/L | = |
| CR6 | 0 mg/L | ↓↓ |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 10 mg/L | ↑ |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 0 mg/L | = |
| CO3 | 120 mg/L | ↑ |
| TAL | 180 mg/L | ↑ |
| ORP | 280 mV | ↓ |
| Conductividad | 530 µS/cm | ↓ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1222 ppm | ↓ |

#### Punto 2 – Interior Chinampa

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Ene 2025 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.2 | = |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | = |
| TCL | 0 mg/L | ↓ |
| FCL | 0.5 mg/L | = |
| BR | 0 mg/L | = |
| NO3 | 25 mg/L | = |
| NO2 | 10 mg/L | ↑ |
| FE | 0 mg/L | = |
| CR6 | 0 mg/L | = |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 0 mg/L | = |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 0 mg/L | = |
| CO3 | 80 mg/L | ↑ |
| TAL | 80 mg/L | ↓ |
| ORP | 230 mV | ↑ |
| Conductividad | 440 µS/cm | ↓ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 624 ppm | ↓ |

#### Punto 3 – Punto Medio

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Ene 2025 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.9 | ↓ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | = |
| TCL | 10 mg/L | = |
| FCL | 20 mg/L | = |
| BR | 20 mg/L | ↑ |
| NO3 | 100 mg/L | = |
| NO2 | 20 mg/L | = |
| FE | 0 mg/L | = |
| CR6 | 0 mg/L | = |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 10 mg/L | ↑ |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 0 mg/L | = |
| CO3 | 120 mg/L | = |
| TAL | 180 mg/L | = |
| ORP | 280 mV | ↓ |
| Conductividad | 530 µS/cm | ↓ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1222 ppm | ↓ |

#### Punto 4 – Exterior Electoconductividad

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Ene 2025 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.2 | ↓ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | = |
| TCL | 3 mg/L | ↓ |
| FCL | 1 mg/L | ↓ |
| BR | 5 mg/L | ↓ |
| NO3 | 250 mg/L | ↑ |
| NO2 | 10 mg/L | ↓ |
| FE | 0 mg/L | = |
| CR6 | 0 mg/L | ↓ |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 0 mg/L | = |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 0 mg/L | = |
| CO3 | 80 mg/L | = |
| TAL | 120 mg/L | = |
| ORP | 280 mV | ↓ |
| Conductividad | 530 µS/cm | ↓ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1122 ppm | ↑ |

Observaciones del cuarto muestreo:

- El pH en P1 sube a 8.4, prácticamente en el límite superior del ajolote (8.5).

- El nitrato en P4 sube a 250 mg/L, indicando aporte continuo de fertilizantes o aguas residuales.

- Los TDS en P1, P3 y P4 se mantienen por encima de 1,100 ppm.

- El interior (P2) muestra los valores más bajos de TDS (624 ppm), pero aún por encima del límite superior (500 ppm).

### 3.5 Muestreo 5 – 16 de julio de 2025 (Estiaje)

#### Punto 1 – Atenco

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Abr 2025 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.8 | ↓ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | = |
| TCL | 10 mg/L | = |
| FCL | 20 mg/L | = |
| BR | 1 mg/L | ↓↓ |
| NO3 | 250 mg/L | ↑↑ |
| NO2 | 40 mg/L | ↑ |
| FE | 0 mg/L | = |
| CR6 | 10 mg/L | ↑ |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 0 mg/L | ↓ |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 25 mg/L | ↑ |
| CO3 | 120 mg/L | = |
| TAL | 180 mg/L | = |
| ORP | 295 mV | ↑ |
| Conductividad | 560 µS/cm | ↑ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1190 ppm | ↓ |

#### Punto 2 – Interior Chinampa

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Abr 2025 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.2 | = |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | = |
| TCL | 0.5 mg/L | ↑ |
| FCL | 0.5 mg/L | = |
| BR | 0 mg/L | = |
| NO3 | 100 mg/L | ↑↑ |
| NO2 | 20 mg/L | ↑ |
| FE | 0 mg/L | = |
| CR6 | 0 mg/L | = |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 0 mg/L | = |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 0 mg/L | = |
| CO3 | 80 mg/L | = |
| TAL | 120 mg/L | ↑ |
| ORP | 210 mV | ↓ |
| Conductividad | 420 µS/cm | ↓ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 650 ppm | ↑ |

#### Punto 3 – Punto Medio

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Abr 2025 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.5 | ↓ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | = |
| TCL | 10 mg/L | = |
| FCL | 20 mg/L | = |
| BR | 20 mg/L | = |
| NO3 | 250 mg/L | ↑↑ |
| NO2 | 40 mg/L | ↑ |
| FE | 0 mg/L | = |
| CR6 | 10 mg/L | ↑ |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 10 mg/L | = |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 25 mg/L | ↑ |
| CO3 | 120 mg/L | = |
| TAL | 180 mg/L | = |
| ORP | 295 mV | ↑ |
| Conductividad | 560 µS/cm | ↑ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1190 ppm | ↓ |

#### Punto 4 – Exterior Electoconductividad

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Abr 2025 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.8 | ↑ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | = |
| TCL | 3 mg/L | = |
| FCL | 3 mg/L | ↑ |
| BR | 0 mg/L | ↓ |
| NO3 | 100 mg/L | ↓ |
| NO2 | 20 mg/L | ↑ |
| FE | 0 mg/L | = |
| CR6 | 0 mg/L | = |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 0 mg/L | = |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 0 mg/L | = |
| CO3 | 80 mg/L | = |
| TAL | 120 mg/L | = |
| ORP | 295 mV | ↑ |
| Conductividad | 560 µS/cm | ↑ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1190 ppm | ↑ |

Observaciones del quinto muestreo (estiaje):

- El nitrato sube en todos los puntos exteriores (250 mg/L en P1 y P3), coincidiendo con la época de sequía y menor dilución.

- El bromo baja drásticamente en P1 (de 20 a 1 mg/L), posiblemente por volatilización o menor aporte.

- Los TDS se mantienen elevados (1,190 ppm en P1, P3 y P4).

- El interior (P2) muestra un aumento de nitrato (100 mg/L), sugiriendo saturación del biofiltro.

### 3.6 Muestreo 6 – Octubre 2025

#### Punto 1 – Atenco

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Jul 2025 |
| --- | --- | --- |
| pH | 8.4 | ↑↑ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | = |
| TCL | 10 mg/L | = |
| FCL | 20 mg/L | = |
| BR | 20 mg/L | ↑↑ |
| NO3 | 250 mg/L | = |
| NO2 | 40 mg/L | = |
| FE | 5 mg/L | ↑ |
| CR6 | 30 mg/L | ↑ |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 10 mg/L | ↑ |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 0 mg/L | ↓ |
| CO3 | 120 mg/L | = |
| TAL | 180 mg/L | = |
| ORP | 300 mV | ↑ |
| Conductividad | 560 µS/cm | = |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1210 ppm | ↑ |

#### Punto 2 – Interior Chinampa

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Jul 2025 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.8 | ↑ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | = |
| TCL | 0 mg/L | ↓ |
| FCL | 0 mg/L | ↓ |
| BR | 0 mg/L | = |
| NO3 | 50 mg/L | ↓ |
| NO2 | 5 mg/L | ↓ |
| FE | 0 mg/L | = |
| CR6 | 0 mg/L | = |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 0 mg/L | = |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 0 mg/L | = |
| CO3 | 80 mg/L | = |
| TAL | 180 mg/L | ↑ |
| ORP | 250 mV | ↑ |
| Conductividad | 400 µS/cm | ↓ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 500 ppm | ↓ |

#### Punto 3 – Punto Medio

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Jul 2025 |
| --- | --- | --- |
| pH | 8.0 | ↑ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | = |
| TCL | 10 mg/L | = |
| FCL | 20 mg/L | = |
| BR | 20 mg/L | = |
| NO3 | 250 mg/L | = |
| NO2 | 40 mg/L | = |
| FE | 5 mg/L | ↑ |
| CR6 | 30 mg/L | ↑ |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 10 mg/L | = |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 0 mg/L | ↓ |
| CO3 | 120 mg/L | = |
| TAL | 180 mg/L | = |
| ORP | 300 mV | ↑ |
| Conductividad | 560 µS/cm | = |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1210 ppm | ↑ |

#### Punto 4 – Exterior Electoconductividad

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Jul 2025 |
| --- | --- | --- |
| pH | 8.3 | ↑ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 150 mg/L | ↑↑ |
| TCL | 10 mg/L | ↑ |
| FCL | 20 mg/L | ↑ |
| BR | 20 mg/L | ↑↑ |
| NO3 | 250 mg/L | ↑↑ |
| NO2 | 40 mg/L | ↑ |
| FE | 5 mg/L | ↑ |
| CR6 | 50 mg/L | ↑↑ |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 0 mg/L | = |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 0 mg/L | = |
| CO3 | 80 mg/L | = |
| TAL | 180 mg/L | ↑ |
| ORP | 300 mV | ↑ |
| Conductividad | 560 µS/cm | = |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1110 ppm | ↓ |

Observaciones del sexto muestreo:

- El pH en P1 sube a 8.4 y en P4 a 8.3, indicando alcalinización progresiva.

- El ácido cianúrico reaparece en P4 (150 mg/L), sugiriendo uso continuo de herbicidas.

- El cromo hexavalente sube en P1 (30 mg/L), P3 (30 mg/L) y P4 (50 mg/L).

- El interior (P2) muestra TDS de 500 ppm, justo en el límite superior del ajolote.

### 3.7 Muestreo 7 – Enero 2026

#### Punto 1 – Atenco

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Oct 2025 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.8 | ↓ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | = |
| TCL | 10 mg/L | = |
| FCL | 20 mg/L | = |
| BR | 20 mg/L | = |
| NO3 | 100 mg/L | ↓ |
| NO2 | 40 mg/L | = |
| FE | 0 mg/L | ↓ |
| CR6 | 5 mg/L | ↓ |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 1–10 mg/L | ↑ |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 25 mg/L | ↑ |
| CO3 | 80 mg/L | ↓ |
| TAL | 120 mg/L | ↓ |
| ORP | 310 mV | ↑ |
| Conductividad | 570 µS/cm | ↑ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1220 ppm | ↑ |

#### Punto 2 – Interior Chinampa

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Oct 2025 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.7 | ↓ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | = |
| TCL | 0 mg/L | = |
| FCL | 0 mg/L | = |
| BR | 0 mg/L | = |
| NO3 | 25 mg/L | ↓ |
| NO2 | 5 mg/L | = |
| FE | 0 mg/L | = |
| CR6 | 0 mg/L | = |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 0 mg/L | = |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 0 mg/L | = |
| CO3 | 80 mg/L | = |
| TAL | 120 mg/L | ↓ |
| ORP | 260 mV | ↑ |
| Conductividad | 470 µS/cm | ↑ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 600 ppm | ↑ |

#### Punto 3 – Punto Medio

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Oct 2025 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.9 | ↓ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | = |
| TCL | 10 mg/L | = |
| FCL | 20 mg/L | = |
| BR | 20 mg/L | = |
| NO3 | 100 mg/L | ↓ |
| NO2 | 40 mg/L | = |
| FE | 0 mg/L | ↓ |
| CR6 | 0 mg/L | ↓ |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 10 mg/L | = |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 25 mg/L | ↑ |
| CO3 | 80 mg/L | ↓ |
| TAL | 120 mg/L | ↓ |
| ORP | 310 mV | ↑ |
| Conductividad | 570 µS/cm | ↑ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1220 ppm | ↑ |

#### Punto 4 – Exterior Electoconductividad

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Oct 2025 |
| --- | --- | --- |
| pH | 8.3 | = |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 30–50 mg/L | ↓ |
| TCL | 10 mg/L | = |
| FCL | 10 mg/L | ↓ |
| BR | 10 mg/L | ↓ |
| NO3 | 100 mg/L | ↓ |
| NO2 | 20 mg/L | ↓ |
| FE | 5 mg/L | = |
| CR6 | 10 mg/L | ↓ |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 0 mg/L | = |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 25 mg/L | ↑ |
| CO3 | 80 mg/L | = |
| TAL | 240 mg/L | ↑ |
| ORP | 310 mV | ↑ |
| Conductividad | 570 µS/cm | ↑ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1150 ppm | ↑ |

Observaciones del séptimo muestreo:

- El pH en P4 se mantiene en 8.3, indicando alcalinización crónica.

- La alcalinidad total en P4 sube a 240 mg/L, el valor más alto registrado.

- El interior (P2) muestra TDS de 600 ppm, aún por encima del límite.

- La E. coli sigue positiva en todos los muestreos.

### 3.8 Muestreo 8 – Mayo 2026

#### Punto 1 – Atenco

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Ene 2026 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.8 | = |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | = |
| TCL | 10 mg/L | = |
| FCL | 20 mg/L | = |
| BR | 5 mg/L | ↓ |
| NO3 | 250 mg/L | ↑↑ |
| NO2 | 80 mg/L | ↑↑ |
| FE | 10 mg/L | ↑ |
| CR6 | 0 mg/L | ↓ |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 0 mg/L | ↓ |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 0 mg/L | ↓ |
| CO3 | 120 mg/L | ↑ |
| TAL | 180 mg/L | ↑ |
| ORP | 310 mV | = |
| Conductividad | 550 µS/cm | ↓ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1190 ppm | ↓ |

#### Punto 2 – Interior Chinampa

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Ene 2026 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.2 | ↓ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | = |
| TCL | 0 mg/L | = |
| FCL | 0 mg/L | = |
| BR | 0 mg/L | = |
| NO3 | 100 mg/L | ↑↑ |
| NO2 | 40 mg/L | ↑↑ |
| FE | 0 mg/L | = |
| CR6 | 0 mg/L | = |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 0 mg/L | = |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 0 mg/L | = |
| CO3 | 180 mg/L | ↑↑ |
| TAL | 120 mg/L | = |
| ORP | 240 mV | ↓ |
| Conductividad | 450 µS/cm | ↓ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 625 ppm | ↑ |

#### Punto 3 – Punto Medio

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Ene 2026 |
| --- | --- | --- |
| pH | 8.1 | ↑ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | = |
| TCL | 10 mg/L | = |
| FCL | 20 mg/L | = |
| BR | 20 mg/L | = |
| NO3 | 250 mg/L | ↑↑ |
| NO2 | 80 mg/L | ↑↑ |
| FE | 10 mg/L | ↑ |
| CR6 | 0 mg/L | = |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 0 mg/L | ↓ |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 0 mg/L | ↓ |
| CO3 | 120 mg/L | ↑ |
| TAL | 180 mg/L | ↑ |
| ORP | 310 mV | = |
| Conductividad | 550 µS/cm | ↓ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1190 ppm | ↓ |

#### Punto 4 – Exterior Electoconductividad

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs Ene 2026 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.8 | ↓ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | ↓ |
| TCL | 10 mg/L | = |
| FCL | 1 mg/L | ↓ |
| BR | 0 mg/L | ↓ |
| NO3 | 100 mg/L | = |
| NO2 | 40 mg/L | ↑ |
| FE | 0 mg/L | ↓ |
| CR6 | 0 mg/L | ↓ |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 0 mg/L | = |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 0 mg/L | ↓ |
| CO3 | 180 mg/L | ↑↑ |
| TAL | 120 mg/L | ↓ |
| ORP | 310 mV | = |
| Conductividad | 550 µS/cm | ↓ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1190 ppm | ↑ |

Observaciones del octavo muestreo:

- El nitrato y nitrito vuelven a subir en P1, P2 y P3, indicando nuevo aporte de contaminación orgánica.

- El carbonato sube drásticamente en P2 (180 mg/L) y P4 (180 mg/L).

- Los TDS se mantienen entre 1,190 y 1,190 ppm en los puntos exteriores.

- El interior (P2) muestra TDS de 625 ppm, aún por encima del límite.

### 3.9 Muestreo 9 – 12 de septiembre de 2026

#### Punto 1 – Atenco

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs May 2026 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.8 | = |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 30–50 mg/L | ↑ |
| TCL | 10 mg/L | = |
| FCL | 20 mg/L | = |
| BR | 1 mg/L | ↓ |
| NO3 | 100 mg/L | ↓ |
| NO2 | 40 mg/L | ↓ |
| FE | 0 mg/L | ↓ |
| CR6 | 10 mg/L | ↑ |
| PB | 20 mg/L | ↑ |
| CU | 0 mg/L | = |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 25 mg/L | ↑ |
| CO3 | 120 mg/L | = |
| TAL | 120 mg/L | ↓ |
| ORP | 300 mV | ↓ |
| Conductividad | 580 µS/cm | ↑ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1195 ppm | ↑ |

#### Punto 2 – Interior Chinampa

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs May 2026 |
| --- | --- | --- |
| pH | 8.4 | ↑↑ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | = |
| TCL | 0.5 mg/L | ↑ |
| FCL | 1 mg/L | ↑ |
| BR | 0 mg/L | = |
| NO3 | 10 mg/L | ↓↓ |
| NO2 | 5 mg/L | ↓↓ |
| FE | 0 mg/L | = |
| CR6 | 0 mg/L | = |
| PB | 20 mg/L | ↑↑ |
| CU | 0 mg/L | = |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 25 mg/L | ↑↑ |
| CO3 | 120 mg/L | ↓ |
| TAL | 120 mg/L | = |
| ORP | 300 mV | ↑↑ |
| Conductividad | 500 µS/cm | ↑ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 650 ppm | ↑ |

#### Punto 3 – Punto Medio

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs May 2026 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.3 | ↓ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 0 mg/L | = |
| TCL | 10 mg/L | = |
| FCL | 20 mg/L | = |
| BR | 1 mg/L | ↓↓ |
| NO3 | 250 mg/L | = |
| NO2 | 80 mg/L | = |
| FE | 10 mg/L | = |
| CR6 | 10 mg/L | ↑ |
| PB | 0 mg/L | = |
| CU | 0 mg/L | = |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 25 mg/L | ↑ |
| CO3 | 120 mg/L | = |
| TAL | 180 mg/L | = |
| ORP | 300 mV | ↓ |
| Conductividad | 580 µS/cm | ↑ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1229 ppm | ↑ |

#### Punto 4 – Exterior Electoconductividad

| Parámetro | Valor encontrado | Cambio vs May 2026 |
| --- | --- | --- |
| pH | 8.3 | ↑ |
| GH | 425 mg/L | = |
| CYA | 30–50 mg/L | ↑ |
| TCL | 10 mg/L | = |
| FCL | 20 mg/L | ↑ |
| BR | 1 mg/L | ↑ |
| NO3 | 100 mg/L | = |
| NO2 | 40 mg/L | = |
| FE | 0 mg/L | = |
| CR6 | 10 mg/L | ↑ |
| PB | 20 mg/L | ↑ |
| CU | 0 mg/L | = |
| HG | 0 mg/L | = |
| F | 25 mg/L | ↑ |
| CO3 | 120 mg/L | ↓ |
| TAL | 240 mg/L | ↑↑ |
| ORP | 300 mV | ↓ |
| Conductividad | 580 µS/cm | ↑ |
| Salinidad | 0.5 ppt | = |
| TDS | 1195 ppm | ↑ |

Observaciones del noveno muestreo:

- El pH en P2 sube a 8.4, el valor más alto registrado en el interior, indicando pérdida de capacidad buffer del biofiltro.

- El plomo (Pb) reaparece en P1 (20 mg/L), P2 (20 mg/L) y P4 (20 mg/L), lo que es extremadamente preocupante para la salud humana y del ajolote.

- El fluoruro sube en todos los puntos (25 mg/L).

- Los TDS alcanzan 1,229 ppm en P3, el valor más alto del periodo.

## 4. ANÁLISIS CRONOLÓGICO DE TENDENCIAS

### 4.1 pH

| Punto | Sep 2024 | Nov 2024 | Ene 2025 | Abr 2025 | Jul 2025 | Oct 2025 | Ene 2026 | May 2026 | Sep 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 – Atenco | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| P2 – Interior | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 8.4 |
| P3 – Punto Medio | 7.3 | 7.3 | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 7.3 |
| P4 – Exterior | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 8.3 |

Tendencia: El pH oscila entre 7.2 y 8.4, con tendencia a la alcalinización en los puntos exteriores (P1, P3, P4). El interior (P2) muestra un pico alarmante de 8.4 en septiembre 2026, lo que sugiere saturación del biofiltro y pérdida de capacidad de regulación.

Implicación para el ajolote: El rango de supervivencia es 6.5–8.5. Aunque los valores están dentro, la tendencia ascendente es preocupante, especialmente porque el pH alcalino aumenta la toxicidad del amoníaco y reduce la disponibilidad de oxígeno.

### 4.2 Nitrato (NO3)

| Punto | Sep 2024 | Nov 2024 | Ene 2025 | Abr 2025 | Jul 2025 | Oct 2025 | Ene 2026 | May 2026 | Sep 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 – Atenco | 50 | 250 | 500 | 100 | 250 | 250 | 100 | 250 | 100 |
| P2 – Interior | 100 | 25 | 25 | 25 | 100 | 50 | 25 | 100 | 10 |
| P3 – Punto Medio | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 100 | 250 | 250 |
| P4 – Exterior | 250 | 250 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 | 100 | 100 |

Tendencia: El nitrato se mantiene crónicamente elevado en todos los puntos, con picos de 500 mg/L en P1 (enero 2025). El interior (P2) muestra reducción, pero repunta en julio 2025 y mayo 2026, indicando saturación del biofiltro.

Implicación para el ajolote: El nitrato es tóxico para anfibios en concentraciones >50 mg/L. Los valores encontrados (100–500 mg/L) son letales a largo plazo. Además, el nitrato estimula el crecimiento de algas (eutrofización), lo que reduce el oxígeno disuelto.

Implicación para la salud humana: El nitrato en agua potable >10 mg/L causa metahemoglobinemia (síndrome del bebé azul). Aunque esta agua no es para consumo directo, la infiltración en acuíferos representa un riesgo para las comunidades que dependen de pozos.

### 4.3 Nitrito (NO2)

| Punto | Sep 2024 | Nov 2024 | Ene 2025 | Abr 2025 | Jul 2025 | Oct 2025 | Ene 2026 | May 2026 | Sep 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 – Atenco | 20 | 80 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 |
| P2 – Interior | 20 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 40 | 5 |
| P3 – Punto Medio | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 |
| P4 – Exterior | 80 | 80 | 40 | 10 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 |

Tendencia: El nitrito es muy elevado en todos los puntos, con picos de 80 mg/L en P1, P3 y P4. El interior (P2) muestra valores más bajos, pero repunta en mayo 2026 (40 mg/L).

Implicación para el ajolote: El nitrito es más tóxico que el nitrato. Convierte la hemoglobina en metahemoglobina, impidiendo el transporte de oxígeno. Concentraciones >1 mg/L son letales para peces y anfibios. Los valores encontrados son 100 veces superiores al límite.

Implicación para la salud humana: El nitrito en agua potable >1 mg/L es peligroso, especialmente para lactantes y embarazadas. La exposición crónica se asocia con cáncer gástrico y malformaciones congénitas.

### 4.4 Cromo Hexavalente (Cr⁶⁺)

| Punto | Sep 2024 | Nov 2024 | Ene 2025 | Abr 2025 | Jul 2025 | Oct 2025 | Ene 2026 | May 2026 | Sep 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 – Atenco | 100 | 50 | 100 | 0 | 10 | 30 | 5 | 0 | 10 |
| P2 – Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3 – Punto Medio | 50 | 50 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 10 |
| P4 – Exterior | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 10 |

Tendencia: El cromo hexavalente se detecta intermitentemente en los puntos exteriores, con picos de 100 mg/L en P1 (sep 2024 y ene 2025). El interior (P2) siempre marca 0 mg/L, lo que sugiere que el biofiltro retiene eficazmente este metal.

Implicación para el ajolote: El Cr⁶⁺ es carcinógeno y mutagénico. En anfibios, causa daño hepático, renal y alteraciones del desarrollo. Concentraciones >0.1 mg/L son tóxicas. Los valores encontrados son 1,000 veces superiores.

Implicación para la salud humana: El Cr⁶⁺ es cancerígeno para humanos (cáncer de pulmón, piel, vejiga). La exposición crónica por ingestión o contacto dérmico causa dermatitis, úlceras y daño renal.

### 4.5 Plomo (Pb)

| Punto | Sep 2024 | Nov 2024 | Ene 2025 | Abr 2025 | Jul 2025 | Oct 2025 | Ene 2026 | May 2026 | Sep 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 – Atenco | 500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| P2 – Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| P3 – Punto Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4 – Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |

Tendencia: El plomo se detecta esporádicamente, con un pico alarmante de 500 mg/L en P1 (sep 2024). Reaparece en sep 2026 en P1, P2 y P4 (20 mg/L), lo que sugiere nuevo aporte industrial.

Implicación para el ajolote: El plomo es neurotóxico y causa daño al sistema nervioso central. En anfibios, afecta el desarrollo larval y la reproducción. Concentraciones >0.01 mg/L son tóxicas. Los valores encontrados son 2,000 veces superiores.

Implicación para la salud humana: El plomo es neurotóxico irreversible, especialmente en niños (daño cognitivo, reducción del coeficiente intelectual). La exposición crónica causa hipertensión, daño renal y anemia.

### 4.6 Mercurio (Hg)

| Punto | Sep 2024 | Nov 2024 | Ene 2025 | Abr 2025 | Jul 2025 | Oct 2025 | Ene 2026 | May 2026 | Sep 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 – Atenco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2 – Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3 – Punto Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4 – Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tendencia: El mercurio no se detecta en ningún muestreo (valor 0 mg/L). Sin embargo, la ausencia de detección no implica ausencia real, ya que las tiras colorimétricas tienen un límite de detección de 0.002 mg/L. Se recomienda confirmar con ICP-MS.

Implicación para el ajolote: El mercurio es extremadamente tóxico (neurotóxico y teratogénico). Concentraciones >0.001 mg/L causan daño neurológico y muerte.

Implicación para la salud humana: El metilmercurio es neurotóxico, especialmente para fetos y niños. Causa daño cerebral irreversible (enfermedad de Minamata).

### 4.7 Fluoruro (F)

| Punto | Sep 2024 | Nov 2024 | Ene 2025 | Abr 2025 | Jul 2025 | Oct 2025 | Ene 2026 | May 2026 | Sep 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 – Atenco | 100 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| P2 – Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| P3 – Punto Medio | 25 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| P4 – Exterior | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |

Tendencia: El fluoruro se detecta intermitentemente, con picos de 100 mg/L en P1 y P4 (sep y nov 2024). Reaparece en sep 2026 en todos los puntos (25 mg/L).

Implicación para el ajolote: El fluoruro en concentraciones >1.5 mg/L causa fluorosis dental y esquelética en vertebrados. En anfibios, afecta el desarrollo larval y la osificación.

Implicación para la salud humana: El fluoruro en agua potable >1.5 mg/L causa fluorosis dental (manchas en los dientes) y >4 mg/L causa fluorosis esquelética (dolor óseo, fracturas). Los valores encontrados son 16 a 66 veces superiores al límite.

### 4.8 TDS (Sólidos Disueltos Totales)

| Punto | Sep 2024 | Nov 2024 | Ene 2025 | Abr 2025 | Jul 2025 | Oct 2025 | Ene 2026 | May 2026 | Sep 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 – Atenco | 1350 | 1390 | 1320 | 1222 | 1190 | 1210 | 1220 | 1190 | 1195 |
| P2 – Interior | 975 | 890 | 700 | 624 | 650 | 500 | 600 | 625 | 650 |
| P3 – Punto Medio | 1150 | 1150 | 1240 | 1222 | 1190 | 1210 | 1220 | 1190 | 1229 |
| P4 – Exterior | 1200 | 1310 | 1100 | 1122 | 1190 | 1110 | 1150 | 1190 | 1195 |
| Límite superior ajolote | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Tendencia: Los TDS se mantienen crónicamente por encima de 1,100 ppm en los puntos exteriores, y entre 500 y 975 ppm en el interior. El límite superior para el ajolote es 500 ppm.

Implicación para el ajolote: Los TDS elevados indican alta concentración de sales disueltas (cloruros, sulfatos, carbonatos, nitratos, metales). Esto causa estrés osmótico, deshidratación celular y muerte por shock iónico.

Implicación para la salud humana: Los TDS >500 ppm afectan el sabor del agua y pueden indicar contaminación por aguas residuales. Los TDS >1,000 ppm pueden causar problemas gastrointestinales en personas sensibles.

### 4.9 ORP (Potencial de Oxidación-Reducción)

| Punto | Sep 2024 | Nov 2024 | Ene 2025 | Abr 2025 | Jul 2025 | Oct 2025 | Ene 2026 | May 2026 | Sep 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 – Atenco | 300 | 310 | 290 | 280 | 295 | 300 | 310 | 310 | 300 |
| P2 – Interior | 248 | 298 | 210 | 230 | 210 | 250 | 260 | 240 | 300 |
| P3 – Punto Medio | 300 | 310 | 290 | 280 | 295 | 300 | 310 | 310 | 300 |
| P4 – Exterior | 300 | 310 | 290 | 280 | 295 | 300 | 310 | 310 | 300 |
| Límite superior ajolote | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Tendencia: El ORP se mantiene crónicamente por encima de 200 mV en todos los puntos, con valores entre 210 y 310 mV. El límite superior para el ajolote es 200 mV.

Implicación para el ajolote: El ORP elevado indica ambiente oxidante, lo que favorece la formación de especies reactivas de oxígeno (ROS) y estrés oxidativo. Esto daña las branquias y membranas celulares del ajolote.

### 4.10 Conductividad

| Punto | Sep 2024 | Nov 2024 | Ene 2025 | Abr 2025 | Jul 2025 | Oct 2025 | Ene 2026 | May 2026 | Sep 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 – Atenco | 550 | 550 | 550 | 530 | 560 | 560 | 570 | 550 | 580 |
| P2 – Interior | 460 | 480 | 450 | 440 | 420 | 400 | 470 | 450 | 500 |
| P3 – Punto Medio | 550 | 550 | 550 | 530 | 560 | 560 | 570 | 550 | 580 |
| P4 – Exterior | 550 | 550 | 550 | 530 | 560 | 560 | 570 | 550 | 580 |
| Límite superior ajolote | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |

Tendencia: La conductividad se mantiene dentro del rango (300–905 µS/cm), con valores entre 400 y 580 µS/cm. Sin embargo, muestra tendencia ascendente en los últimos muestreos.

Implicación para el ajolote: La conductividad dentro de rango es aceptable, pero la tendencia ascendente sugiere aumento de sales disueltas.

### 4.11 Salinidad

| Punto | Sep 2024 | Nov 2024 | Ene 2025 | Abr 2025 | Jul 2025 | Oct 2025 | Ene 2026 | May 2026 | Sep 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Todos | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Límite superior ajolote | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 |

Tendencia: La salinidad se mantiene constante en 0.5 ppt, dentro del rango (>1 ppt es el límite superior).

Implicación para el ajolote: Aceptable, pero combinada con TDS elevados, indica estrés osmótico crónico.

### 4.12 E. coli

| Punto | Sep 2024 | Nov 2024 | Ene 2025 | Abr 2025 | Jul 2025 | Oct 2025 | Ene 2026 | May 2026 | Sep 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 – Atenco | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo |
| P2 – Interior | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo |
| P3 – Punto Medio | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo |
| P4 – Exterior | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo |

Tendencia: E. coli está presente en todos los muestreos y en todos los puntos, sin excepción.

Implicación para el ajolote: E. coli indica contaminación fecal. Las bacterias patógenas causan infecciones cutáneas, septicemia y muerte en anfibios inmunosuprimidos.

Implicación para la salud humana: La presencia de E. coli indica riesgo de enfermedades gastrointestinales (diarrea, cólera, tifoidea) para las comunidades que usan el agua para riego, recreación o consumo indirecto.

## 5. IMPLICACIONES PARA LA SALUD HUMANA

### 5.1 Metales pesados

| Contaminante | Efectos agudos | Efectos crónicos | Población vulnerable |
| --- | --- | --- | --- |
| Cromo hexavalente (Cr⁶⁺) | Irritación cutánea, úlceras | Cáncer de pulmón, piel, vejiga; daño renal | Trabajadores agrícolas, niños |
| Plomo (Pb) | Dolor abdominal, anemia | Neurotoxicidad irreversible, daño cognitivo, hipertensión | Niños, embarazadas |
| Mercurio (Hg) | Náuseas, vómito | Neurotoxicidad, daño cerebral (Minamata) | Fetos, niños |
| Cobre (Cu) | Náuseas, vómito | Daño hepático, cirrosis | Personas con enfermedad de Wilson |
| Hierro (Fe) | Náuseas, vómito | Hemocromatosis, daño hepático | Personas con talasemia |

### 5.2 Nitratos y nitritos

| Contaminante | Efectos agudos | Efectos crónicos | Población vulnerable |
| --- | --- | --- | --- |
| Nitrato (NO3) | Metahemoglobinemia (bebé azul) | Cáncer gástrico, hipertrofia tiroidea | Lactantes, embarazadas |
| Nitrito (NO2) | Metahemoglobinemia, cianosis | Cáncer gástrico, malformaciones congénitas | Lactantes, embarazadas |

### 5.3 Subproductos de desinfección

| Contaminante | Efectos agudos | Efectos crónicos | Población vulnerable |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloro total/libre | Irritación ocular, respiratoria | Cáncer de vejiga, asma | Personas con asma |
| Bromo | Irritación cutánea, respiratoria | Cáncer, daño tiroideo | Trabajadores industriales |
| Ácido cianúrico | Irritación ocular, respiratoria | Daño renal, cáncer | Personas con enfermedad renal |

### 5.4 Fluoruro

| Contaminante | Efectos agudos | Efectos crónicos | Población vulnerable |
| --- | --- | --- | --- |
| Fluoruro (F) | Náuseas, vómito | Fluorosis dental, fluorosis esquelética | Niños, personas con enfermedad renal |

### 5.5 Microorganismos

| Contaminante | Efectos agudos | Efectos crónicos | Población vulnerable |
| --- | --- | --- | --- |
| E. coli | Diarrea, vómito, fiebre | Síndrome urémico hemolítico, insuficiencia renal | Niños, ancianos, inmunosuprimidos |

## 6. IMPLICACIONES PARA EL AJOLOTE MEXICANO

### 6.1 Rangos de supervivencia vs. valores encontrados

| Variable | Referencia inferior | Referencia superior | Rango encontrado | ¿Excede? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | ≈ 6.5 | ≈ 8.5 | 7.1–8.4 | Sí, en P1, P3, P4 (8.4) |
| ORP | ≈ 100 mV | ≈ 200 mV | 210–310 mV | Sí, en todos |
| Conductividad | ≈ 300 µS/cm | ≈ 905 µS/cm | 400–580 µS/cm | No |
| Salinidad | ≈ 0 ppt | ≈ >1 ppt | 0.5 ppt | No |
| TDS | ≈ 0 ppm | ≈ 500 ppm | 500–1,390 ppm | Sí, en todos |
| Nitrato | — | — | 10–500 mg/L | Sí, letal |
| Nitrito | — | — | 5–80 mg/L | Sí, letal |
| Cromo hexavalente | — | — | 0–100 mg/L | Sí, letal |
| Plomo | — | — | 0–500 mg/L | Sí, letal |
| Fluoruro | — | — | 0–100 mg/L | Sí, letal |
| E. coli | — | — | Positivo | Sí, patógeno |

### 6.2 Conclusión para el ajolote

El agua de los cuatro puntos monitoreados es letal para el ajolote mexicano. Los valores de TDS, nitrato, nitrito, cromo, plomo, fluoruro y ORP exceden por órdenes de magnitud los rangos de supervivencia de la especie. Incluso el punto interior (P2), donde los biofiltros reducen metales pesados, mantiene TDS >500 ppm y nitrato >25 mg/L, lo que impide la supervivencia a largo plazo.

La especie está en peligro crítico de extinción, y la contaminación del agua en San Gregorio Atlapulco es una amenaza directa y urgente para su supervivencia.

## 7. ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LOS BIOFILTROS

### 7.1 Comparación P1 (Atenco, exterior) vs. P2 (Interior, biofiltros)

| Parámetro | P1 (promedio) | P2 (promedio) | Reducción |
| --- | --- | --- | --- |
| Cr⁶⁺ | 33.9 mg/L | 0 mg/L | 100% |
| Pb | 60 mg/L | 2.2 mg/L | 96.3% |
| Cu | 5.6 mg/L | 0 mg/L | 100% |
| Hg | 0 mg/L | 0 mg/L | — |
| Fe | 7.2 mg/L | 0 mg/L | 100% |
| NO3 | 206.7 mg/L | 47.8 mg/L | 76.9% |
| NO2 | 42.2 mg/L | 12.2 mg/L | 71.1% |
| TDS | 1255 ppm | 675 ppm | 46.2% |
| ORP | 298 mV | 249 mV | 16.4% |
| pH | 7.9 | 7.5 | — |

Conclusión: Los biofiltros reducen eficazmente metales pesados (Cr, Pb, Cu, Fe) y parcialmente nitrato y nitrito, pero no logran reducir TDS por debajo de 500 ppm ni ORP por debajo de 200 mV. La E. coli persiste en el interior.

### 7.2 Limitaciones de los biofiltros

- Saturación: Después de 18 meses, los biofiltros muestran pérdida de eficacia (nitrato y nitrito repuntan en jul 2025 y may 2026).

- TDS: Los biofiltros no eliminan sales disueltas (cloruros, sulfatos, carbonatos), que se acumulan.

- Patógenos: Los biofiltros no eliminan E. coli ni otros patógenos.

- Escala: Los biofiltros comunitarios son insuficientes para tratar el volumen de agua contaminada que llega del drenaje de Atenco.

## 8. SOLICITUD DE MUESTREO FORMAL INSTITUCIONAL

### 8.1 Destinatarios

- Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

- Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA)

- Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

- Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT)

- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)

- Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM)

- UNESCO – Oficina en México

### 8.2 Petición

Solicitamos con carácter de urgente la realización de un muestreo formal, institucional y certificado en los cuatro puntos monitoreados por CIMA A.C., utilizando métodos analíticos de laboratorio certificados (ICP-MS, cromatografía iónica, espectrofotometría UV-Vis, PCR para patógenos) para:

- Confirmar los hallazgos de este informe.

- Cuantificar con precisión las concentraciones de metales pesados, nitratos, nitritos, fluoruro, cromo hexavalente, plomo, mercurio, y otros contaminantes.

- Identificar las fuentes de contaminación (drenaje de Atenco, industrias, agricultura).

- Evaluar el riesgo para la salud humana de las comunidades que dependen del agua de los canales.

- Evaluar el riesgo para el ajolote mexicano y su hábitat.

- Dictar medidas inmediatas de remediación y mitigación.

- Establecer un programa de monitoreo permanente con participación comunitaria.

### 8.3 Justificación

- Emergencia ambiental: La zona es Patrimonio de la Humanidad y refugio del ajolote, especie en peligro crítico.

- Riesgo para la salud humana: La presencia de metales pesados, nitratos, nitritos, fluoruro y E. coli representa un riesgo inmediato para las comunidades que usan el agua para riego, recreación o consumo indirecto.

- Incumplimiento normativo: Los valores encontrados exceden los límites máximos permisibles de la NOM-001-SEMARNAT-2021, NOM-127-SSA1-2021, y los rangos de supervivencia del ajolote.

- Responsabilidad institucional: El Estado mexicano tiene la obligación de proteger el derecho humano al agua, la salud, y la biodiversidad.

### 8.4 Propuesta de acciones inmediatas

- Declaratoria de emergencia ambiental en la zona chinampera de San Gregorio Atlapulco.

- Muestreo institucional urgente con laboratorios certificados.

- Clausura temporal de las descargas de drenaje que no cumplan con la NOM-001-SEMARNAT-2021.

- Instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la zona.

- Programa de remediación de suelos y aguas contaminadas.

- Monitoreo permanente con participación de CIMA A.C. y las comunidades locales.

- Protección inmediata del hábitat del ajolote mexicano.

- Atención médica para las comunidades expuestas a contaminantes.

## 9. CONCLUSIONES

- La contaminación del agua en San Gregorio Atlapulco es crónica, sistémica y grave. Los cuatro puntos monitoreados presentan concentraciones de metales pesados, nitratos, nitritos, fluoruro y E. coli que exceden por órdenes de magnitud los límites permisibles y los rangos de supervivencia del ajolote mexicano.

- Los biofiltros comunitarios son insuficientes. Aunque reducen metales pesados (Cr, Pb, Cu, Fe) y parcialmente nitrato y nitrito, no logran reducir TDS por debajo de 500 ppm ni ORP por debajo de 200 mV, y no eliminan E. coli.

- El agua es letal para el ajolote mexicano. Los valores de TDS, nitrato, nitrito, cromo, plomo, fluoruro y ORP exceden los rangos de supervivencia de la especie, que está en peligro crítico de extinción.

- Existe un riesgo inmediato para la salud humana. La presencia de metales pesados (Cr⁶⁺, Pb), nitratos, nitritos, fluoruro y E. coli representa un riesgo de cáncer, neurotoxicidad, metahemoglobinemia, fluorosis y enfermedades gastrointestinales para las comunidades que dependen del agua de los canales.

- Se requiere intervención institucional urgente. La magnitud del problema supera la capacidad de remediación local. Se solicita a las autoridades federales, estatales y locales realizar un muestreo formal, institucional y certificado, y dictar medidas inmediatas de remediación.

- La zona es Patrimonio de la Humanidad y refugio del ajolote. La contaminación del agua en San Gregorio Atlapulco es una amenaza directa para la biodiversidad y el patrimonio cultural de México.

- .

## 11. REFERENCIAS

- NOM-001-SEMARNAT-2021: Límites máximos permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales.

- NOM-127-SSA1-2021: Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad.

- NOM-059-SEMARNAT-2010: Protección ambiental de especies nativas de México.

- UICN (2020): Ambystoma mexicanum en la Lista Roja de Especies Amenazadas.

- UNESCO (1987): Declaratoria de Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

- OMS (2021): Guías para la calidad del agua potable.

- EPA (2021): Límites máximos de contaminantes en agua potable.

## 12. ANEXOS

### Anexo A: Coordenadas de los puntos de muestreo

| Punto | Coordenadas | Descripción |
| --- | --- | --- |
| P1 – Atenco | 19.256054, -99.055806 | Embarcadero de Atenco, entrada del drenaje |
| P2 – Interior Chinampa | 19.263666, -99.055990 | Interior de biofiltros construidos |
| P3 – Punto Medio | 19.262208, -99.057457 | Zona chinampera, punto medio |
| P4 – Exterior Electoconductividad | 19.262849, -99.055480 | Zona exterior con aporte directo |

### Anexo B: Metodología de tamizaje

- Tiras colorimétricas: 16 parámetros (pH, GH, CYA, TCL, FCL, BR, NO3, NO2, FE, CR6, PB, CU, HG, F, CO3, TAL).

- Equipo multiparamétrico: ORP, conductividad, salinidad, TDS.

- Kit biológico: E. coli (kit institucional).

- Frecuencia: Trimestral/semestral (8 campañas en 24 meses).

- Limitaciones: Las tiras colorimétricas son semicuantitativas. Los valores deben confirmarse con métodos de laboratorio certificados.

### Anexo C: Glosario

- ORP: Potencial de oxidación-reducción.

- TDS: Sólidos disueltos totales.

- CYA: Ácido cianúrico.

- TCL: Cloro total.

- FCL: Cloro libre.

- BR: Bromo.

- NO3: Nitrato.

- NO2: Nitrito.

- FE: Hierro.

- CR6: Cromo hexavalente.

- PB: Plomo.

- CU: Cobre.

- HG: Mercurio.

- F: Fluoruro.

- CO3: Carbonato.

- TAL: Alcalinidad total.

- GH: Dureza total.

## 13. FIRMA Y CONTACTO

CIMA A.C. – Santuario Ajolote, Xochimilco, Ciudad de México

Fecha de emisión: Septiembre de 2026

Este documento es un compendio científico-técnico de los tamizajes realizados por CIMA A.C. durante 2024–2026 en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. Se solicita su difusión y atención urgente por parte de las autoridades competentes.

### Hacer un papartado especial pidiedo ayuda para denunciar la alcantarilla por el peligro para el ajolote mexicano

## DENUNCIA PASO A PASO – ALCANTARILLA A CIELO ABIERTO EN ANP

### Datos del sitio a denunciar

| Dato | Información |
| --- | --- |
| Coordenadas | 19.256095, -99.055792 |
| Ubicación | San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, Ciudad de México |
| Mapa | https://maps.app.goo.gl/yRJqbPWy4Xg1pycj7 |
| Tipo de afectación | Alcantarilla a cielo abierto dentro de un Área Natural Protegida |
| Problemática | Olores fétidos, agua lechosa, olor a azufre, proliferación de mosquitos |

### PASO 4: Elige el canal de denuncia

PROFEPA – Correo electrónico (recomendado):
📧 denuncias@profepa.gob.mx

PROFEPA – Teléfono:
📞 800 PROFEPA (800-776-3372)
(Si llamas, debes confirmar por escrito en 3 días hábiles o no procede)

PAOT – CDMX (competencia local en ANP de CDMX):
🌐 https://paot.org.mx
📧 denuncias@paot.org.mx

CONAGUA – Para descargas a cuerpos nacionales:
📞 800-00-AGUA

### PASO 5: Redacta el correo de denuncia (plantilla completa)

text

Para: denuncias@profepa.gob.mx

Asunto: Denuncia Popular – Alcantarilla a cielo abierto en ANP

Xochimilco, San Gregorio Atlapulco – Olores fétidos, agua lechosa,

azufre y mosquitos – Coordenadas 19.256095, -99.055792

C. PROCURADOR FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

P R E S E N T E

[Nombre completo], con domicilio en [dirección], teléfono [número],

correo [email], por mi propio derecho, presento DENUNCIA POPULAR

con fundamento en el artículo 190 de la LGEEPA.

HECHOS:

1. En el punto con coordenadas 19.256095, -99.055792, ubicado en

San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, Ciudad de México, dentro de

un Área Natural Protegida, existe una ALCANTARILLA A CIELO ABIERTO

que permanece sin cubrir ni tratamiento alguno.

2. Dicha alcantarilla emana OLORES FÉTIDOS permanentes, con un

distintivo OLOR A AZUFRE (posible presencia de sulfuro de

hidrógeno, H2S), lo que representa un riesgo para la salud.

3. El agua presenta aspecto LECHOSO, blanquecino y turbio, señal

de alta carga orgánica y contaminantes.

4. La acumulación de agua estancada ha provocado PROLIFERACIÓN

DESCONTROLADA DE MOSQUITOS, con riesgo sanitario para las

comunidades vecinas.

5. Esta situación se encuentra DENTRO DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA,

afectando el hábitat crítico del ajolote mexicano (Ambystoma

mexicanum), especie EN PELIGRO DE EXTINCIÓN según la

NOM-059-SEMARNAT-2010.

6. Ubicación verificable:

https://maps.app.goo.gl/yRJqbPWy4Xg1pycj7

FUNDAMENTO LEGAL:

- Artículo 190 LGEEPA (denuncia popular)

- NOM-001-SEMARNAT-2021 (límites de descarga)

- NOM-059-SEMARNAT-2010 (especies en riesgo)

- Ley General de Vida Silvestre

- Ley de Aguas Nacionales

SOLICITO:

1. Inspección y verificación inmediata del sitio

2. Medidas de seguridad para detener la contaminación y

los riesgos sanitarios

3. Sanción a los responsables y reparación del daño ambiental

4. Informe de resultados a la brevedad

PROTESTO LO NECESARIO

[Nombre completo]

[Fecha]

### PASO 7: Da seguimiento

- PROFEPA debe responder en 10 días hábiles sobre la admisión

- Puedes solicitar secreto de identidad si temes represalias

- Guarda el número de folio o acuse de recibo del correo

- Si no responden, insiste o escala a la CDHCM o PAOT