FICHE REVISION CCP7 - SÉCURITÉ RÉSEAU

Certification TSSR - CCP7 : Sécurisation accès Internet

1. PARE-FEU pfSense

Règles filtrage

Ordre évaluation : Haut → Bas (première correspondance appliquée)

Action :

- Pass : Autoriser

- Block : Bloquer silencieux

- Reject : Bloquer + message ICMP

Exemple règle :

Interface: WAN

Action: Block

Protocol: TCP

Source: Any

Destination: LAN net

Port: 22 (SSH)

Description: Bloquer SSH externe

Interfaces

- WAN : Internet (publique)

- LAN : Réseau local (privé)

- DMZ : Zone démilitarisée (serveurs publics)

- OPT : Interfaces optionnelles

2. NAT (Network Address Translation)

NAT sortant (Outbound)

LAN (192.168.1.0/24) → WAN (IP publique)

PC 192.168.1.10:5000 → Internet 203.0.113.5:5000

NAT entrant (Port Forwarding)

WAN:80 → Serveur Web DMZ 192.168.2.10:80

WAN:443 → Serveur Web DMZ 192.168.2.10:443

Configuration pfSense :

Firewall → NAT → Port Forward

Interface: WAN

Protocol: TCP

Destination port: 80

Redirect target IP: 192.168.2.10

Redirect target port: 80

3. VPN (Virtual Private Network)

Types VPN

Site-to-Site :

- Connecte 2 réseaux (Siège ↔ Agence)

- IPsec ou OpenVPN

- Transparent utilisateurs

Remote Access :

- Utilisateurs nomades → LAN entreprise

- OpenVPN (client requis)

- Accès ressources internes

OpenVPN pfSense

VPN → OpenVPN → Wizards → Remote Access (SSL/TLS)

Server mode: Remote Access (SSL/TLS)

Protocol: UDP, Port: 1194

Tunnel network: 10.0.8.0/24

DNS servers: 192.168.1.1 (DNS interne)

Exporter config client : Client Export Utility

4. VLAN (Virtual LAN)

Principe

Segmentation logique réseau sur switch physique

Exemples :

- VLAN 10 : Administration

- VLAN 20 : Utilisateurs

- VLAN 30 : Invités (Wi-Fi)

Configuration switch

Interface Fa0/1 : Access VLAN 10

Interface Fa0/24 : Trunk (802.1Q) → pfSense

pfSense VLAN

Interfaces → Assignments → VLANs

Parent: em0

VLAN Tag: 10

Description: Admin

5. PROXY Squid

Filtrage contenu

- Listes noires (blacklist) : Bloquer sites

- ACL (Access Control List) : Autoriser/refuser IP/domaines

Exemple ACL :

acl reseau_interne src 192.168.1.0/24

acl sites_bloques dstdomain .facebook.com .twitter.com

http_access deny sites_bloques

http_access allow reseau_interne

http_access deny all

Proxy transparent

Interception automatique HTTP (pas config navigateur)

6. IDS/IPS Suricata

IDS (Intrusion Detection) : Détecte + alerte
IPS (Intrusion Prevention) : Détecte + bloque

Règles Suricata :

alert tcp any any -> $HOME_NET 22 (msg:"Scan SSH"; sid:1000001;)

drop tcp any any -> $HOME_NET 445 (msg:"Attaque SMB"; sid:1000002;)

Installation pfSense :

System → Package Manager → Available Packages → Suricata

Services → Suricata → Interfaces → Add → WAN

7. DMZ (Zone Démilitarisée)

Architecture

Internet → Pare-feu → DMZ (serveurs publics)

└→ LAN (postes internes)

Règles :

- WAN → DMZ : Ports 80/443 autorisés

- DMZ → LAN : Bloqué (sécurité)

- LAN → DMZ : Autorisé (admin)

8. CERTIFICATS SSL/TLS

Utilisation

- HTTPS (chiffrement web)

- VPN OpenVPN

- Emails sécurisés

Générer certificat pfSense

System → Cert Manager → CAs → Add (Autorité Certification)

System → Cert Manager → Certificates → Add

Method: Create Internal Certificate

Common Name: vpn.entreprise.local

Let's Encrypt (gratuit, public) : Renouvellement auto 90j

9. PROTOCOLES SÉCURISÉS

| Non sécurisé | Sécurisé | Port |
| --- | --- | --- |
| HTTP | HTTPS | 443 |
| FTP | SFTP/FTPS | 22/990 |
| Telnet | SSH | 22 |
| SMTP | SMTPS | 465/587 |
| SNMP v1/v2 | SNMP v3 | 161 |

10. BONNES PRATIQUES

Règles pare-feu

- ✅ Moindre privilège : Bloquer par défaut, autoriser sélectivement

- ✅ Logs : Activer journalisation règles critiques

- ✅ Alias : Grouper IP/ports (facilite gestion)

- ❌ Any/Any : Éviter règles trop permissives

Mots de passe

- 12 caractères minimum

- Complexité (Maj+min+chiffres+symboles)

- Changement régulier (90j)

- Double authentification (2FA)

Mises à jour

- Firmware pare-feu mensuel

- Correctifs OS critiques (7j max)

- Signatures IDS/IPS quotidiennes

COMMANDES pfSense (Shell)

# Redémarrer services

pfctl -d           # Désactiver pare-feu (urgent)

pfctl -e           # Activer pare-feu

/etc/rc.reload_all # Recharger config

# Logs

clog /var/log/filter.log | tail -50   # 50 dernières lignes

tcpdump -i em0 port 80                # Capture trafic HTTP

# Interfaces

ifconfig em0       # Info interface WAN

pfctl -s states    # États connexions actives

SCÉNARIOS EXAMEN

Scénario 1 : Bloquer Facebook pour utilisateurs
→ Proxy Squid ACL + blacklist

Scénario 2 : Accès serveur web DMZ depuis Internet
→ NAT Port Forward WAN:80 → DMZ:192.168.2.10:80

Scénario 3 : VPN utilisateur nomade
→ OpenVPN Remote Access, exporter config client

Scénario 4 : Séparer Admin/Users/Invités
→ VLANs 10/20/30 sur switch + interfaces pfSense

Scénario 5 : Détecter attaques réseau
→ IPS Suricata sur WAN, règles ET Open

Date révision : 12 novembre 2025
Mots-clés : pfSense, NAT, VPN, VLAN, DMZ, IDS/IPS, Proxy